UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO SEDE GUAPI

TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

LABORATORIO: LEY DE OHM Y MAGNETISMO

Monte los siguientes circuito en las tablas de montaje.

Figura 1							Figura 2

PREGUNTAS

- Qué sucede con la iluminación de las lámparas L1 y L2 antes y después de conectar la lámpara L3? Explique a qué se debe el aumento o disminución de la intensidad de las lámparas.

- Observe la iluminación de las lámparas conectadas en serie. Si las mismas lámparas se conectan en paralelo intuya qué pasará con la iluminación aumentará o disminuirá? Por qué?, Cuál es la caída de potencial en cada lámpara?

# Ley de inducción de Faraday

# El electroimán

Construya  un  electroimán  enrollando

aproximadamente 50 espiras de alambre

de cobre esmaltado sobre una puntilla de

hierro ( o acero) y conecte los terminales

del cable a una fuente de alimentación de 6V.

PREGUNTAS

Cuantas grapas o clips puede recoger con su electroimán? ¿cómo podría aumentar el campo magnético establecido por el clavo? Desconecte las terminales de la fuente de alimentación y pruebe cuanto magnetismo es retenido por el clavo observando cuantas grapas puede recoger.

Patrón de Campo:

Puede trazar el patrón de campo de un imán con limaduras de hierro. Espárzalas ligeramente sobre la superficie de un papel de modo que cubran el imán y luego dé golpecitos ligeros al papel para sacudir las limaduras hasta que se alineen. Explique por qué las limaduras forman su patrón. Examine el patrón de campo establecido en las siguientes situaciones. (a) coloque dos imanes de barra con una separación de 4 cm, alineados con los polos opuestos frente a frente. (b) use dos imanes de barra con una separación de 4 cm, alineados con polos semejantes uno frente al otro.